附件1：
标段1：水稻生长期亩穗数测量系统采购需求书
	采购单位
	句容市农业技术推广中心

	采购预算
	52000元

	采购需求
	序号
	名称
	参照品牌、型号、配置及服务要求
	数量
	备注

	
	1
	水稻生长期亩穗数测量系统
	1.快速、准确地获取水稻穗数和千粒重对水稻的品种筛选、水稻产量预测、产量基因定位；

2.检测指标：可测量水稻亩穗数、理论产量、实收产量等指标。

3.多种标定方式：水稻亩穗数测量具有十字标定物（0.25m2）和方形标定物（0.5m2）2种标定方式，以便计数结果的交叉验证。

4.十字和方形标定物分别适用水稻种植较稀和较密时使用，针对多种水稻种植应用场景，满足对应的客户需求。

5.AR辅助拍照：水稻种植高度过高时，搭配使用AR眼镜和蓝牙自拍杆的组合方式进行辅助拍照，能将手机画面实时获取。

6.具有连续拍照、水平检测、语音播报、图片水印功能

7.可自动检测0.25平方米或0.5平方米内的水稻亩穗数，可根据用户需求对图片任意区域面积进行裁剪，也可进行全图裁剪，自动获取裁剪区域面积、对应面积的穗数、折算的亩穗数。

8.水稻亩穗数面积标定：利用升降可调四球式面积标定组件和操作便携的超轻。

9.十字标定物面积标定组件沿其杆中心间距为765mm，标定高度为780-1630mm可调。方形标定物面积标定组件单边塑料管件长度707mm。

10.可同时检测和批量分析45张-60张照片的亩穗数量，并可获取其平均值，可先拍照后批量处理。

11.通过自动检测标定物范围内的水稻数量，并折合成亩穗数量和理论产量，穗粒数、千粒重、结实率用户可手动进行输入，系统自动计算结果；也可以计算实收产量。

12.具有遮挡率、边界面积调节和灵敏度补偿功能：对水稻在扬花期、灌浆期、乳熟期的水稻进行测量，误差＜±5%，并可缩放图像进行查看和点击修正，以达100%正确数穗。

13.颜色对比标记功能：对稠密难辨别的稻穗数，用两种颜色进行对比标记，从视觉角度更容易区分出稻穗。水稻小穗长度可用长方形的框代替，穗粒数可用红色的圆点进行标记，便于用户观察。

14.设备可接入物联网系统，且具有作物和品种可以直接在手机上进行添加，添加品种时，可对单个品种进行添加，也可批量添加品种(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

15.设备可接入物联网系统，且可根据测量稻穗的品种和个数选择对应的测量次数，比例尺自动标定，对倾斜拍照的图片可自动进行图片矫正(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

16.智能修正：触摸屏幕可进行修正，使结果更精准，可达100%。

17.设备可接入物联网系统，且可通过品种对数据进行查询，也可以通过日期筛选进行数据查询，可对历史记录单条进行删除，也可通过全选进行批量删除(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

18.设备可接入物联网系统，且可导成Excel格式，并可分享至微信或者QQ(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

19.外形尺寸：十字标定杆：765*765*（780-1630）mm  标定杆可上下伸缩调节高度；方形标定物：707 mm*707 mm

20.测量范围和误差：水稻亩穗数测量误差≤±5%。
	2
	请各潜在供应商在开标截止日期前将书面投标文件密封后交至句容市农业技术推广中心。

	完工期 （供货期）
	合同签订后7日内。

	付款方式
	货物安装验收合格后付款

	报 价
要 求
	1）以上物资设备必须整体报价；
2）供应商所报价格含设备费、税费、运输费、安装调试及服务费等一切费用，成交供应商不得再另收取其他费用；

	验收要求
	必须送达采购单位指定地点（本市），现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证能正常使用。采购人根据《句容市政府采购项目验收管理暂行规定》组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收回执。 

	说明
	投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
1.竞价供应商应按采购需求书中“参照品牌、型号、配置及服务要求”的内容，按照要求在“分项报价一览表”中逐条详细阐述，如填写不完整或不符合采购需求的，将被视为无效报价；
2.竞价供应商的商务部分和技术部分不响应采购要求的或出现负偏离的；
3.供应商竞价总价超过采购预算总价的；
4.供应商报价时未按要求加盖电子签章的；
5.供应商报价时未按采购需求书中要求上传相关原件扫描件或预成交后在获取成交通知书时没有提供相关原件的。


标段2：小麦生长期亩穗数测量系统采购需求书
	采购单位
	句容市农业技术推广中心

	采购预算
	27000元

	采购需求
	序号
	名称
	参照品牌、型号、配置及服务要求
	数量
	备注

	
	1
	小麦生长期亩穗数测量系统
	1.快速、准确地获取小麦穗数和千粒重对小麦的品种筛选、小麦产量预测、产量基因定位；

2.检测指标：可测量小麦亩穗数、理论产量、实收产量等指标。

3.多种标定方式：小麦亩穗数测量具有十字标定物（0.25m2）和方形标定物（0.5m2）2种标定方式，以便计数结果的交叉验证。

4.十字和方形标定物分别适用小麦种植较稀和较密时使用，针对多种小麦种植应用场景，满足对应的客户需求。

5.AR辅助拍照：小麦种植高度过高时，搭配使用AR眼镜和蓝牙自拍杆的组合方式进行辅助拍照，能将手机画面实时获取。

6.具有连续拍照、水平检测、语音播报、图片水印功能

7.可自动检测0.25平方米或0.5平方米内的小麦亩穗数，可根据用户需求对图片任意区域面积进行裁剪，也可进行全图裁剪，自动获取裁剪区域面积、对应面积的穗数、折算的亩穗数。

8.小麦亩穗数面积标定：利用升降可调四球式面积标定组件和操作便携的超轻。

9.十字标定物面积标定组件沿其杆中心间距为765mm，标定高度为780-1630mm可调。方形标定物面积标定组件单边塑料管件长度707mm。

10.可同时检测和批量分析45张-60张照片的亩穗数量，并可获取其平均值，可先拍照后批量处理。

11.通过自动检测标定物范围内的小麦数量，并折合成亩穗数量和理论产量，穗粒数、千粒重、结实率用户可手动进行输入，系统自动计算结果；也可以计算实收产量。

12.具有遮挡率、边界面积调节和灵敏度补偿功能：对小麦在扬花期、灌浆期、乳熟期的小麦进行测量，误差＜±5%，并可缩放图像进行查看和点击修正，以达100%正确数穗。

13.颜色对比标记功能：对稠密难辨别的麦穗数，用两种颜色进行对比标记，从视觉角度更容易区分出麦穗。小麦小穗长度可用长方形的框代替，穗粒数可用红色的圆点进行标记，便于用户观察。

14.设备可接入物联网系统，且具有作物和品种可以直接在手机上进行添加，添加品种时，可对单个品种进行添加，也可批量添加品种(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

15.设备可接入物联网系统，且可根据测量麦穗的品种和个数选择对应的测量次数，比例尺自动标定，对倾斜拍照的图片可自动进行图片矫正(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

16.智能修正：触摸屏幕可进行修正，使结果更精准，可达100%。

17.设备可接入物联网系统，且可通过品种对数据进行查询，也可以通过日期筛选进行数据查询，可对历史记录单条进行删除，也可通过全选进行批量删除(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

18.设备可接入物联网系统，且可导成Excel格式，并可分享至微信或者QQ(需提供针对物联网系统的第三方权威检测机构出具的带CNAS和CMA标识检测报告并加盖公章）。

19.外形尺寸：十字标定杆：765*765*（780-1630）mm  标定杆可上下伸缩调节高度；方形标定物：707 mm*707 mm

20.测量范围和误差：小麦亩穗数测量误差≤±5%。
	1
	请各潜在供应商在开标截止日期前将书面投标文件密封后交至句容市农业技术推广中心。

	完工期 （供货期）
	合同签订后7日内。

	付款方式
	货物安装验收合格后付款

	报 价
要 求
	1）以上物资设备必须整体报价；
2）供应商所报价格含设备费、税费、运输费、安装调试及服务费等一切费用，成交供应商不得再另收取其他费用；

	验收要求
	必须送达采购单位指定地点（本市），现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证能正常使用。采购人根据《句容市政府采购项目验收管理暂行规定》组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收回执。 

	说明
	投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
1.竞价供应商应按采购需求书中“参照品牌、型号、配置及服务要求”的内容，按照要求在“分项报价一览表”中逐条详细阐述，如填写不完整或不符合采购需求的，将被视为无效报价；
2.竞价供应商的商务部分和技术部分不响应采购要求的或出现负偏离的；
3.供应商竞价总价超过采购预算总价的；
4.供应商报价时未按要求加盖电子签章的；
5.供应商报价时未按采购需求书中要求上传相关原件扫描件或预成交后在获取成交通知书时没有提供相关原件的。


